P.S.

可以打开STM32F103xx固件函数库用户手册

固件库 stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm

百度搜别人的代码

【注】

- 荧光笔画的是常用部分

- 蓝色的是程序

GPIO输出

stm32f10x_rcc.h

void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);

void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);

void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);

三个外设时钟控制

AHB外设时钟控制的函数就是使能或者失能AHB外设时钟

第一个参数选择外设，第二个参数选择使能或者失能

stm32f10x_gpio.h

void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx);

参数可以写GPIOA、GPIOB等，调用这个函数后，所指定的GPIO外设就会被复位

void GPIO_AFIODeInit(void);

复位AFIO外设

void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);

用结构体参数来初始化GPIO口，我们需要先定义一个结构体变量，然后再给结构体赋值，最后调用这个函数，这个函数内部就会自动关读取结构体的值，然后自动把外设的各个参数配置好，一般我们初始化外设都是使用这个Init函数

void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);

把结构体变量赋一个默认值

// GPIO的读取函数

uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

读取输入数据寄存器某一个端口的输入值，读取按键要用

uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);

读取整个输入数据寄存器

uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

读取输出数据寄存器的某一个位，就比如说灯有没有亮

uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);

读取整个输出数据寄存器

// GPIO的写入函数

void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);

void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);

OLED

OLED.h

EXTI外部中断

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);

EXTI、NVIC的时钟默认是开着的

stm32f10x_gpio.h

void GPIO_AFIODeInit(void);

复位AFIO外设，调用这个函数，AFIO外设的配置就会全部清除

void GPIO_PinLockConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

锁定GPIO配置，调用这个函数，参数指定某个引脚，那这个引脚的配置就会被锁定，防止意外更改

void GPIO_EventOutputConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);

void GPIO_EventOutputCmd(FunctionalState NewState);

这两个函数是用来配置AFIO的事件输出功能的

void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);

用来进行引脚重映射，第一个参数选择你要重映射的方式，第二个参数是新的状态

void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);

调用这个函数，就可以配置AFIO的数据选择器，来选择我们想要的中断引脚

void GPIO_ETH_MediaInterfaceConfig(uint32_t GPIO_ETH_MediaInterface);

和以太网有关

stm32f10x_exti.h

void EXTI_DeInit(void);

调用这个函数，就可以把EXTI的配置都清除，恢复成上电默认的状态

void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);

调用这个函数，就可以根据这个结构体里的参数配置EXTI外设，初始化EXTI

void EXTI_StructInit(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);

调用这个函数，可以把参数传递的结构体变量赋一个默认值

void EXTI_GenerateSWInterrupt(uint32_t EXTI_Line);

用来软件触发外部中断的，调用这个函数，参数给一个指定的中断线，就能软件触发一次这个外部中断，如果只需要外部引脚触发中断，就不需要了

//在主函数里查看和清除标志位

FlagStatus EXTI_GetFlagStatus(uint32_t EXTI_Line);

获取指定的标志位是否被置1

void EXTI_ClearFlag(uint32_t EXTI_Line);

//在中断函数里查看和清除标志位

可以对置1的标志位进行清除

ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);

获取中断位是否被置1

void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);

清除中断挂起标志位

misc.h

void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);

用来中断分组，参数是中断分组的方式

void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);

根据结构体里面指定的参数初始化NVIC

void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset);

设置中断向量表

void NVIC_SystemLPConfig(uint8_t LowPowerMode, FunctionalState NewState);

系统低功耗配置

中断函数的名字

Startstartup_stm32f10x_md.s   78-121

TIM定时中断

stm32f10x_tim.h

void TIM_DeInit(TIM_TypeDef* TIMx);

恢复缺省配置

//时基单元

void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);

时基单元初始化

void TIM_TimeBaseStructInit(TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);

可以把结构体变量赋一个默认值

//运行控制

void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);

用来使能计数器

//中断输出控制

void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);

用来使能中断输出信号，使能外设的中断输出

//时钟源选择

void TIM_InternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx);

选择内部时钟

void TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_InputTriggerSource);

选择ITRx其他定时器的时钟

void TIM_TIxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_TIxExternalCLKSource, uint16_t TIM_ICPolarity, uint16_t ICFilter);

选择TIx捕获通道的时钟

void TIM_ETRClockMode1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity, uint16_t ExtTRGFilter);

选择ETR通过外部时钟模式1输入的时钟

void TIM_ETRClockMode2Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity, uint16_t ExtTRGFilter);

选择ETR通过外部时钟模式2输入的时钟

void TIM_ETRConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity, uint16_t ExtTRGFilter);

这个不是用来选择时钟的，就是单独用来配置ETR引脚的预分频器、极性、滤波器这些参数的

void TIM_PrescalerConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Prescaler, uint16_t TIM_PSCReloadMode);

用来单独写预分频值的

void TIM_CounterModeConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_CounterMode);

用来改变计数器的计数模式

void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);

自动重装器预装功能配置

void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter);

给计数器写入一个值，如果你想手动给一个计数值，就可以用这个函数

void TIM_SetAutoreload(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Autoreload);

给自动重装器写入一个值，如果你想手动给一个自动重装值，就可以用这个函数

uint16_t TIM_GetCounter(TIM_TypeDef* TIMx);

获取当前计数器的值

uint16_t TIM_GetPrescaler(TIM_TypeDef* TIMx);

获取当前的预分频器的值

PWM

stm32f10x_tim.h

void TIM_OC1Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);

void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);

void TIM_OC3Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);

void TIM_OC4Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);

配置输出比较模块，用结构体初始化输出比较单元的

oc：output compare输出比较

TIMx：选择定时器

TIM_OCInitStruct：输出比较的那些参数

void TIM_OCStructInit(TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);用来给输出比较结构体赋一个默认值

void TIM_CtrlPWMOutputs(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);

仅高级定时器使用，在使用高级定时器输出PWM时，需要调用这个函数，使能主输出，否则PWM将不能正常输出

void TIM_ForcedOC1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);

void TIM_ForcedOC2Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);

void TIM_ForcedOC3Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);

void TIM_ForcedOC4Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);

用来配置强制输出模式，如果你在运行中想要暂停输出波形并且强制输出高或低电平

void TIM_OC1PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);

void TIM_OC2PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);

void TIM_OC3PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);

void TIM_OC4PreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPreload);

用来配置CCR寄存器的预装功能

p.s.预装功能：影子寄存器，你写入的值不会立即生效，而是在更新事件才会生效

void TIM_OC1FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);

void TIM_OC2FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);

void TIM_OC3FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);

void TIM_OC4FastConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCFast);

用来配置快速使能的（手册里单脉冲模式）

void TIM_ClearOC1Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);

void TIM_ClearOC2Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);

void TIM_ClearOC3Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);

void TIM_ClearOC4Ref(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCClear);

功能在手册里，外部事件时清除REF信号

void TIM_OC1PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);

void TIM_OC1NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCNPolarity);

void TIM_OC2PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);

void TIM_OC2NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCNPolarity);

void TIM_OC3PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);

void TIM_OC3NPolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCNPolarity);

void TIM_OC4PolarityConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_OCPolarity);

用来单独设置输出比较的极性，这里带了N的就是高级定时器里互补通道的配置

void TIM_CCxCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCx);

void TIM_CCxNCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCxN);

用来单独修改输出使能参数的

void TIM_SelectOCxM(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_OCMode);

用来单独更改输出比较模式

void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1);

void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);

void TIM_SetCompare3(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare3);

void TIM_SetCompare4(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare4);

用来单独更改CCR寄存器值，运行的时候，更改占空比

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=  ;//输出比较的模式

#define TIM_OCMode_Timing //冻结模式

#define TIM_OCMode_Active //相等时置有效电平

#define TIM_OCMode_Inactive //相等时置无效电平

#define TIM_OCMode_Toggle //相等时电平翻转

#define TIM_OCMode_PWM1

#define TIM_OCMode_PWM2

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=  ;//输出比较的极性

#define TIM_OCPolarity_High //高极性，就是极性不翻转，REF波形直接输出，或者说是有效电平是高电平，REFF有效时，输出高电平

#define TIM_OCPolarity_Low //低极性，就是REF电平取反，或者说是有效电平为低电平

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=  ;//设置输出使能

#define TIM_OutputState_Disable //失能

#define TIM_OutputState_Enable //使能

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=  ;//设置CCR的

a number between 0x0000 and 0xFFFF

注意：这里要用复用推挽输出模式，引脚的控制权才能交给片上外设，PWM波形才能通过引脚输出，这样才能用定时器来控制输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出模式

引脚重映射（e.g.把PA0改到PA15）：

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//引脚重映射

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2,ENABLE);

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);

void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState);

手册里AFIO那节有讲引脚重映射方式和引脚更改的关系

把PA0变到PA15要先关闭PA15的调试端口，也是用上面那个函数

GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST //解除JTRST引脚的复用 PB4（NJTRST）

GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable //解除JTAG调试端口的复用 PA15、PB3、PB4

GPIO_Remap_SWJ_Disable //把SWD和JTAG的调试端口全部解除

PA13、PA14、PA15、PB3、PB4

这三个用来解除调试端口的复用，就是使某些引脚可以当作GPIO来使用，SWJ就是SWD和JTAG这两种调试方式

TIM输入捕获

stm32f10x_tim.h

void TIM_PrescalerConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Prescaler, uint16_t TIM_PSCReloadMode);

单独写入PSC

void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);

初始化输入捕获单元，4个通道共用一个函数，在结构体里会额外有一个参数，可以用来选择具体是配置哪个通道

void TIM_PWMIConfig(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);

初始化输入捕获单元，快速配置两个通道，配置一个通道，再写这个函数，另一个函数自动配置成相反的参数

void TIM_ICStructInit(TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);

给输入捕获结构体赋一个初始值

void TIM_SelectInputTrigger(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_InputTriggerSource);

选择输入触发源TRGI，选择从模式的触发源

void TIM_SelectOutputTrigger(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_TRGOSource);

选择输出触发源TRGO，选择主模式输出的触发源

void TIM_SelectSlaveMode(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_SlaveMode);

选择从模式

void TIM_SetIC1Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC);

void TIM_SetIC2Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC);

void TIM_SetIC3Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC);

void TIM_SetIC4Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC);

分别单独配置通道1、2、3、4的分频器

uint16_t TIM_GetCapture1(TIM_TypeDef* TIMx);

uint16_t TIM_GetCapture2(TIM_TypeDef* TIMx);

uint16_t TIM_GetCapture3(TIM_TypeDef* TIMx);

uint16_t TIM_GetCapture4(TIM_TypeDef* TIMx);

分别读取4个通道的CCR

p.s.和上面的SetCompare1、2、3、4是对应的，读写的都是CCR寄存器。

输出比较模式下，CCR是只写的，要用SetCompare写入。

输入捕获模式下，CCR是只读的，要用GetCapture读出。

编码器接口测速

stm32f10x_tim.h

void TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_EncoderMode, uint16_t TIM_IC1Polarity, uint16_t TIM_IC2Polarity);

配置编码器接口，第一个参数选择定时器，第二个参数选择编码器模式，后面两个参数分别选择通道1和通道2的电平极性

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 65536 - 1;		//ARR

这个给最大值，方便换算为负数

p.s.改变极性：①两根线位置换一下；②其中一个TIM_ICPolarity_RisingTIM_ICPolarity_Falling

串口

stm32f10x_usart.h

void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);

void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);

void USART_StructInit(USART_InitTypeDef* USART_InitStruct);

void USART_ClockInit(USART_TypeDef* USARTx, USART_ClockInitTypeDef* USART_ClockInitStruct);

void USART_ClockStructInit(USART_ClockInitTypeDef* USART_ClockInitStruct);

这两个函数是用来同步配置同步时钟输出的，包括时钟是不是要输出，时钟的极性、相位等参数

void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState);

void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState);

开启RXNE标志位到NVIC，使能中断

p.s.ITConfig 函数确实是主要用来使能或失能中断的

void USART_DMACmd(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_DMAReq, FunctionalState NewState);

这个可以开启USART到DMA的触发通道

void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);

发送数据，写DR寄存器

uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx);

接收数据，读DR寄存器

FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);

第二个参数

- 查询方式

e.g. if (USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)==SET)

- 中断方式

e.g. if (USART_GetFlagStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)

void USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);

ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);

void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);

要用printf进行串口打印到电脑串口接收器的

但是这个只能重定向到一个串口

//printf到串口

int fputc(int ch,FILE *f)

{

Serial_SendByte(ch);

return ch;

}

注意加上#include <stdio.h>，选中target里的Use MicroLIB

sprintf可以把格式化字符输出到一个字符串里

char String[100];

sprintf(String,"Num=%d\r\n",666);

Serial_SendString(String);

注意每次都要先定义一个字符串数组

封装sprintf函数，可变参数的串口打印函数

void Serial_Printf(char *format,...)//... 表示可以接受不定数量的参数

{

char String[100];

va_list arg;//定义一个参数列表变量，va_list：用于存储可变参数的类型

va_start(arg,format);//从format位置开始接收参数表，放在arg里面

vsprintf(String,format,arg);

va_end(arg);

Serial_SendString(String);

}

注意#include <stdarg.h>

要打印中文

e.g. Serial_Printf("你好,世界");

①UTF-8

要在targetc/c++Misc Controls中写--no-multibyte-chars

文本编码UTF-8

②GB22312

要在ConfigurationEncoding中选择GB2312

文本编码GBK